Lab - Inicialice y recargue un Router y un Switch

Topología

# Objetivos

Parte 1: Configure los dispositivos en la red como se muestra en la topología

Parte 2: Inicialice el Router y vuelva cargar

Parte 3: Inicialice el Switch y vuelva a cargar

# Aspectos básicos/situación

Antes de comenzar una práctica de laboratorio de CCNA en la que se utiliza un router o un switch Cisco, asegúrese de que los dispositivos en uso se hayan borrado y no tengan ninguna configuración de inicio. De lo contrario, los resultados de la práctica podrían ser impredecibles. Esta práctica de laboratorio proporciona un procedimiento detallado para inicializar y volver a cargar un router Cisco y un switch Cisco.

Nota: Los routers que se utilizan en los laboratorios prácticos de CCNA son Cisco 4221 con Cisco IOS XE versión 16.9.3 (imagen universalk9). Los switches utilizados en los laboratorios son Cisco Catalyst 2960 con Cisco IOS Release 15.0 (2) (imagen lanbasek9). Se pueden utilizar otros routers, switches y otras versiones de Cisco IOS. Según el modelo y la versión de Cisco IOS, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio. Consulte la tabla Resumen de interfaces del router al final de la práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.

# Recursos necesarios

1 Router (Cisco 4221 con imagen universal Cisco IOS XE versión 16.9.3 o comparable)

1 Switch (Cisco 2960 con Cisco IOS versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o comparable)

2 PC (Windows con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)

Cables de consola para configurar los dispositivos con Cisco IOS mediante los puertos de consola

# Instrucciones

## Configure los dispositivos en la red como se muestra en la topología

### Realice el cableado de red tal como se muestra en la topología.

Conecte los cables de consola a los dispositivos que se muestran en el diagrama de topología.

### Encienda todos los dispositivos de la topología.

Antes de pasar a la parte 2, espere a que todos los dispositivos terminen el proceso de carga de software.

## Inicialice el Router y vuelva a cargar

### Conéctese al router.

Console into the router and enter privileged EXEC mode using the enable command.

Abra la ventana de configuración

Router> enable

Router#

### Eliminar el archivo de configuración de inicio de la NVRAM.

Escriba el comando erase startup-config para eliminar la configuración de inicio de la memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM).

Router# erase startup-config

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]

[OK]

Erase of nvram: complete

Router#

### Vuelva a cargar el router.

Emita el comando reload para eliminar una configuración antigua de la memoria. Cuando reciba el mensaje Proceed with reload, presione Enter para confirmar. Si se presiona cualquier otra tecla, se anula la recarga.

Router# reload

Proceed with reload? [confirm]

*Nov 29 18:28:09.923: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.

Nota: Puede recibir un mensaje para guardar la configuración en ejecución antes de volver a cargar el router. Puede recibir un mensaje para guardar la configuración en ejecución antes de volver a cargar el router.

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

### Omita el diálogo de configuración inicial.

Una vez que se vuelve a cargar el router, se le solicita introducir el diálogo de configuración inicial. Escriba no y presione Enter.

¿Quiere entrar en el diálogo de configuración inicial? [yes/no]: no

### Finalice el programa de instalación automática.

Se le solicitará que finalice el programa de instalación automática. Responda yes (sí) y, luego, presione Enter.

Would you like to terminate autoinstall? [yes]: yes

Router>

Cierre la ventana de configuración

## Inicialice el switch y vuelva a cargar

### Conéctese al switch.

Acceda al switch mediante el puerto de consola e ingrese al modo EXEC privilegiado.

Abra la ventana de configuración

Switch> enable

Switch#

### Determine si se crearon redes de área local virtuales (VLAN).

Utilice el comando show flash para determinar si se crearon VLAN en el switch.

Switch# show flash

Directory of flash:/

2 -rwx 1919 Mar 1 1993 00:06:33 +00:00 private-config.text

3 -rwx 1632 Mar 1 1993 0:06:33 +00:00 config.text

4 -rwx 13336 Mar 1 1993 0:06:33 +00:00 multiple-fs

5 -rwx 11607161 Mar 1 1993 02:37:06 +00:00 c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin

6 -rwx 616 Mar 1 1993 00:07:13 +00:00 vlan.dat

32514048 bytes totales (20886528 bytes libres)

Switch#

### Elimine el archivo VLAN.

Si se encontró el archivo vlan.dat en la memoria flash, elimínelo.

Switch# delete vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

Se le solicitará que verifique el nombre de archivo. En este momento, puede cambiar el nombre de archivo o, simplemente, presionar Intro si introdujo el nombre de manera correcta.

Cuando se le pregunte sobre la eliminación de este archivo, presione Enter para confirmar la eliminación (Al presionar cualquier otra tecla se cancelará la eliminación).

Delete flash:/vlan.dat? [confirm]

Switch#

### Elimine el archivo de configuración de inicio.

Utilice el comando erase startup-config para eliminar el archivo de configuración de inicio de la NVRAM. Cuando se le pregunte sobre la eliminación del archivo de configuración, presione Intro para confirmar la eliminación (Al presionar cualquier otra tecla se cancelará la operación).

Switch# erase startup-config

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]

[OK]

Erase of nvram: complete

Switch#

### Recargue el switch.

Vuelva a cargar el switch para eliminar toda información de configuración antigua de la memoria. Cuando se le pregunte sobre la recarga del switch, presione Enter para continuar (Al presionar cualquier otra tecla se cancelará la recarga).

Switch# reload

Proceed with reload? [confirm]

Nota: Puede recibir un mensaje para guardar la configuración en ejecución antes de volver a cargar el switch. Escriba no y presione Enter.

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

### Omita el diálogo de configuración inicial.

Una vez que se vuelve a cargar el switch, debe ver una petición de entrada del diálogo de configuración inicial. Escriba no en la petición de entrada y presione Enter.

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Switch>

Cierre la ventana de configuración

# Preguntas de reflexión

¿Por qué es necesario borrar la configuración de inicio antes de volver a cargar el router?

Escriba sus respuestas aquí.

Es importante borrar la configuración de inicio para asegurarse de que el dispositivo comience desde cero. Esto evita que configuraciones antiguas interfieran con el laboratorio, garantiza resultados consistentes y permite practicar la configuración inicial sin errores heredados de sesiones anteriores.

Después de guardar la configuración en ejecución como la configuración de inicio, encuentra un par de problemas de configuración, por lo que realiza los cambios necesarios para solucionar esos problemas. Si ahora quisiera volver a cargar el dispositivo, ¿qué configuración se restauraría después de la recarga?

Escriba sus respuestas aquí.

Después de la recarga, el router o switch restauraría la configuración guardada en la NVRAM, es decir, la última versión que se guardó usando “copy running-config startup-config”. Todos los cambios que no se hayan guardado se perderían, mientras que las correcciones aplicadas y guardadas sí permanecerían tras el reinicio.

# Tabla de resumen de interfaces de router

| Modelo de router | Interfaz Ethernet 1 | Interfaz Ethernet #2 | Interfaz serial 1 | Interfaz serial #2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 4221 | Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0) | Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 4300 | Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0) | Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |

Nota: Para saber cómo está configurado el router, mire las interfaces para identificar el tipo de router y cuántas interfaces tiene el router. No existe una forma eficaz de confeccionar una lista de todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. En esta tabla se incluyen los identificadores para las posibles combinaciones de interfaces Ethernet y seriales en el dispositivo. En esta tabla, no se incluye ningún otro tipo de interfaz, aunque puede haber interfaces de otro tipo en un router determinado. La interfaz BRI ISDN es un ejemplo de esto. La cadena entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en un comando de Cisco IOS para representar la interfaz.

Fin del documento