Laboratorio: Observe la resolución de nombres DNS

Objetivos

Parte 1: Observar la conversión de un URL en una dirección IP mediante DNS

Parte 2: Observar la búsqueda DNS mediante el comando nslookup en un sitio web

Parte 3: Observar la búsqueda DNS mediante el comando nslookup en servidores de correo

# Aspectos básicos/situación

Cuando se escribe una dirección del localizador uniforme de recursos (URL), como http://www.cisco.com, en un navegador web, se invoca el sistema de nombres de dominio (DNS). La primera parte del URL describe el protocolo que se utiliza. Los protocolos comunes son el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), el protocolo de transferencia de hipertexto sobre la capa de sockets seguros (HTTPS) y el protocolo de transferencia de archivos (FTP).

El DNS utiliza la segunda parte de la dirección URL, que en este ejemplo es www.cisco.com. DNS traduce el nombre de dominio (www.cisco.com) a una dirección IP para permitir que el host de origen llegue al servidor de destino. En esta práctica de laboratorio, observará DNS en acción y utilizará el comando nslookup (búsqueda de servidor de nombres) para obtener información adicional de DNS.

# Recursos necesarios

1 PC (Windows con acceso a Internet y símbolo del sistema)

## Observe la conversión de un URL en una dirección IP mediante DNS

Abra una ventana de intérprete de comandos de Windows

Abra una ventana de intérprete de comandos de Windows

En el símbolo del sistema, haga ping al URL de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), www.icann.org. ICANN coordina las funciones de DNS, de las direcciones IP, de la administración del sistema de nombres de dominio superior y de la administración del sistema de servidores raíz. El equipo debe traducir www.icann.org a una dirección IP para saber adónde enviar los paquetes del protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP).

La primera línea de la salida muestra www.icann.org convertido a una dirección IP por DNS. Debería poder ver el efecto del DNS, aun cuando haya un firewall instalado en la institución que impida enviar pings o aun cuando el servidor de destino haya impedido hacer ping al servidor web.

Nota: Si el nombre de dominio se resuelve en una dirección IPv6, use el comando ping -4 www.icann.org para traducirlo a una dirección IPv4, si lo desea.

Registre las direcciones IP de www.icann.org.

Al hacer ping, DNS traduce www.icann.org a una IP como 192.0.32.7 (en algunos casos también entrega una IPv6 como 2620:0:2d0:200::7).
Dependiendo de la ubicación, puede variar un poco, pero normalmente es una de esas.

Escriba sus respuestas aquí.

Cierre el símbolo del sistema de Windows

Escriba las direcciones IPv4 del paso b en un navegador web, en lugar de la URL. Escriba https://192.0.32.7 en el navegador web. Si el equipo tiene una dirección IPv6, puede introducir la dirección IPv6. https://[2620:0:2d0:200::7] en el navegador web.

Observe que la página web de inicio de ICANN se muestra sin utilizar DNS.

A la mayoría de los seres humanos nos resulta más fácil recordar palabras que números. Si le indica a alguien que acceda a www.icann.org, probablemente lo recordará, pero si le indica que acceda a 192.0.32.7, le resultará difícil recordar una dirección IP. Los equipos informáticos procesan números (sistema binario). El DNS es el proceso por el cual las palabras se traducen por números. Además, hay una segunda traducción que tiene lugar. Los seres humanos pensamos en números con base 10. En informática, se procesan números con base 2. La dirección IP 192.0.32.7 con base 10 es equivalente a 11000000.00000000.00100000.00000111 con base 2. ¿Qué sucede si corta estos números con base 2 y los pega en un navegador?

No pasa nada.
Los navegadores no aceptan direcciones IP escritas en binario, solo aceptan IPs en formato decimal o hexadecimal.

Escriba sus respuestas aquí.

En el símbolo del sistema, haga ping a www.cisco.com.

Nota: Si el nombre de dominio se resuelve en una dirección IPv6, use el comando ping -4 www.cisco.com para traducirlo por una dirección IPv4, si lo desea

Abra un símbolo del sistema de Windows

C:\> ping www.cisco.com

### Preguntas:

Cuando hace ping a www.cisco.com, ¿obtiene la misma dirección IP que la del ejemplo? Explique.

No necesariamente.
Cisco usa servidores distribuidos por todo el mundo (CDN), así que dependiendo de tu región, DNS te puede responder con una IP diferente. Por eso cada persona puede ver una dirección distinta al consultar www.cisco.com.

Escriba sus respuestas aquí.

Escriba la dirección IP que obtuvo cuando hizo ping a www.cisco.com en un navegador. ¿Aparece el sitio web? Explique.

A veces sí carga, pero otras veces marca error.
Esto pasa porque muchos servidores de Cisco no aceptan peticiones HTTP/HTTPS directas a la IP, ya que esperan que llegues usando el nombre de dominio. Los servicios CDN también redirigen tráfico basado en DNS, no solo en IP.

Escriba sus respuestas aquí.

Cierre el símbolo del sistema de Windows

## Observe la búsqueda DNS mediante el comando nslookup en un sitio web

En el símbolo del sistema, escriba el comando nslookup. Su resultado será diferente al del ejemplo.

Abra un símbolo del sistema de Windows

C:\> nslookup

### Pregunta:

¿Cuál es el servidor DNS predeterminado que se utiliza?

Depende de tu red.
En el ejemplo aparece 1.1.1.1 (Cloudflare), pero en tu escuela o casa puede salir un DNS interno o uno del ISP.

Escriba sus respuestas aquí.

Observe que el símbolo del sistema cambió por el símbolo “mayor que” (>). Este es el símbolo de nslookup. Desde aquí, puede introducir comandos relacionados con el DNS.

En el indicador, escriba ? para ver una lista de todos los comandos disponibles que puede usar en modo nslookup.

En el indicador de nslookup, escriba www.cisco.com.

> www.cisco.com

Default Server: one.one.one.one

Address: 1.1.1.1

Non-authoritative answer:

Name: e2867.dsca.akamaiedge.net

Addresses: 2600:1404:a:395::b33

2600:1404:a:38e: ::b33

172.230.155.162

Alias: www.cisco.com

www.cisco.com.akadns.net

wwwds.cisco.com.edgekey.net

wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net

#### Preguntas:

- ¿Cuál es la dirección IPv4 traducida?

- La dirección IPv4 que devuelve nslookup para ww.cisco.com es 172.230.155.162 (aunque puede variar por las redes de distribución de Cisco).

Escriba sus respuestas aquí.

Nota: Lo más probable es que la dirección IP de su ubicación sea diferente porque Cisco usa servidores duplicados en varias ubicaciones en todo el mundo.

¿Es la misma dirección IP que aparece con el comando ping?

Generalmente sí coincide, pero puede variar.
Ping y nslookup consultan DNS, pero a veces hay caché o servidores diferentes, así que no siempre dan exactamente el mismo resultado.

Escriba sus respuestas aquí.

- En las direcciones, además de la dirección IP 172.230.155.162, hay los siguientes números: 2600:1404:a:395: :b33 y 2600:1404:a:38e: ::b33. ¿De qué se trata?

- Esas son direcciones IPv6 del mismo servidor o del mismo servicio CDN.
Cisco usa tanto IPv4 como IPv6 en su infraestructura global.

Escriba sus respuestas aquí.

En el indicador nslookup, escriba la dirección IP del servidor web de Cisco que acaba de encontrar. Si no conoce el URL, puede usar el comando nslookup para obtener el nombre de dominio de una dirección IP.

> 172.230.155.162

Default Server: one.one.one.one

Address: 1.1.1.1

Name: a172-230-155-162.deploy.static.akamaitechnologies.com

Address: 172.230.155.162

Puede utilizar la herramienta nslookup para traducir nombres de dominio a direcciones IP. También puede utilizarla para traducir direcciones IP a nombres de dominio.

### Pregunta:

Mediante la herramienta nslookup, registre las direcciones IP asociadas con www.google.com.

Google normalmente responde con varias direcciones, por ejemplo:

- 142.250.xxx.xxx (IPv4, depende de tu región)

- 2607:f8b0:xxxx::xxxx (IPv6)

Google usa muchos servidores distribuidos, por eso tu salida puede incluir varias IPs distintas.

Escriba sus respuestas aquí.

## Observar la búsqueda de DNS con el comando nslookup en n servidores de correo

En el indicador nslookup, escriba set type=mx para usar nslookup ara identificar servidores de correo.

> set type=mx

En el indicador nslookup, escriba cisco.com.

> cisco.com

Server: one.one.one.one

Address: 1.1.1.1

Non-authoritative answer:

cisco.com MX preference = 20, mail exchanger = rcdn-mx-01.cisco.com

cisco.com MX preference = 30, mail exchanger = aer-mx-01.cisco.com

cisco.com MX preference = 10, mail exchanger = alln-mx-01.cisco.com

Un principio fundamental del diseño de red es la redundancia (la configuración de más de un servidor de correo). De esta manera, si no es posible acceder a uno de los servidores de correo, el equipo que realiza la consulta intenta con el segundo servidor. Los administradores de correo electrónico determinan qué servidor de correo se contacta primero utilizando la preferencia MX. Primero se contacta al servidor de correo con el valor de MX preference más bajo. Según el resultado de la imagen de arriba, ¿qué servidor de correo se contactará primero cuando se envíe correo electrónico a cisco.com?

El primer servidor que se consulta es alln-mx-01.cisco.com, porque tiene la preferencia MX más baja (10), lo cual significa mayor prioridad.

Escriba sus respuestas aquí.

En el símbolo del sistema de nslookup, escriba exit para volver al símbolo del sistema normal del equipo.

En el símbolo del sistema, escriba ipconfig /all.

### Pregunta:

Escriba las direcciones IP de todos los servidores DNS que utilice su escuela.

Escriba sus respuestas aquí.

Cierre el símbolo del sistema de Windows

# Pregunta de reflexión

¿Cuál es el propósito fundamental del DNS?

El DNS existe para traducir nombres fáciles de recordar (como www.cisco.com) en direcciones IP numéricas que las computadoras usan para comunicarse. Sin DNS, tendríamos que memorizar IPs para cada sitio, así que básicamente hace posible navegar Internet de forma práctica.

Escriba sus respuestas aquí.

Fin del documento